附件2：

2014年江苏省中等职业学校学生专业技能

抽查测试网络组建与管理项目考场准备说明

- 一、软硬件环境要求

1.硬件要求

（1）通用设备

2台计算机（CPU双核、主频≥2.0GHz；内存≥4GB；硬盘≥320GB； DVD光驱）、1台打印机和各类相关耗材若干（耗材主要包括100颗RJ-45水晶头、150米双绞线和50张A4打印纸等）。

（2）专用设备

①神州数码设备:3台路由器（型号：DCR-2655，该型号路由器也可采用DCR-2600系列的产品替代）、2台三层交换机（型号：DCRS-5650-28）、相应线缆及配置线若干。

②星网锐捷设备:3台路由器（型号：RSR20-04，该型号路由器也可采用RSR20系列的产品替代）、2台三层交换机（型号：RG-S3760-24）、相应线缆及配置线若干。

说明：各市抽测基地学校根据上报设备的台套数进行准备。

2.软件要求

赛场提供的软件清单主要包括：

（1）Centos 5.5

（2）Windows 7 (中文版)

（3）Windows 2003 Server R2(中文版)

（4）Oracle VM VirtualBox4.0.6

（5）RAR 4.0(中文版)

（6）Microsoft Office 2010(中文版)

- 二、考场准备要求

1.设备布置

（1）每组的桌面上在显著位置用阿拉伯数字标明组别；

（2）每组之间留出适当的空间，满足选手调试设备的需求；

（3）每组的两台计算机在机箱的显著位置分别用标签标记为PC1、PC2。

（4）交换、路由器等网络设备（特别提醒：配置线准备若干，以备更换）、打印机整齐的放置于每组的桌面上。

（5）打印纸放置于打印机的进纸盒中；水晶头用盒装置于桌面上；双绞线放置于每组的桌面下。

2.软件安装

（1）每台计算机硬盘的逻辑盘不得低于3个。

（2） 每组的计算机PC1、PC2均安装Windows 7(中文版)，每台计算机中均安装Oracle VM VirtualBox4.0.6软件,并注意安装超级终端。

（3）每组的每台计算机中的D盘或E盘存放大赛要求的相关安装软件。